河北体育学院

燃气和电气设备的检查和管理制度

第一章 总则

第一条 为坚决杜绝学院燃气、电气安全事故，保障师生生命财产安全，维护教学科研秩序，根据国家相关法律法规及学院安全管理工作实际，特制定本制度。贯彻“谁使用、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，实行分级管理、属地负责，确保安全责任全面压实。

第二章 责任体系

第二条 安全工作处是学院燃气与电气安全的监管主体。负责制定制度、监督考核、组织专项检查、协调处置重大安全隐患及突发事件。

第三条 使用单位（各单位各部门）是安全责任主体。单位主要负责人为第一责任人，须指定安全管理员，负责本单位的日常检查、隐患上报和整改落实。

第四条 后勤管理处部门是设施保障主体。负责管辖范围内燃气管道、电网线路、公共设施的专业巡检、维护保养和应急抢修。

第三章 日常安全检查规范

第五条 燃气设备“三必查”：

1.查泄漏：每日使用前，对阀门、接口、软管进行测漏（皂液法），发现异常立即停用。

2.查环境：确保使用场所通风良好，周边无易燃易爆物品，消防通道畅通。

3.查熄火：确认灶具熄火保护装置有效，用后必须“关阀断气”。

第六条 电气设备“四严禁”：

1.严禁私拉乱接：所有电气线路敷设必须由专业部门完成。

2.严禁超负荷运行：不准擅自增容，大功率设备须“专线专用”。

3.严禁“带病工作”：每日巡查，发现线路老化、插座过热、设备异响等立即停用报修。

4.严禁无人值守：实验电器、充电设备等，人员离开必须断电。

第七条 所有检查须有记录，建立台账。

第四章 定期专业检测

第八条 聘请具备专业资质的机构，对全院燃气系统、配电设施进行年度全面检测，并向安全工作处提交正式报告。

第九条 对食堂、宿舍等重点场所的燃气和电气设备，增加检测频次。

第五章 隐患整改与事故处置

第十条 发现隐患，立即停止使用，现场隔离警示，并同步报告本单位负责人和安全工作处。

第十一条 安全工作处接到报告后，下达《安全整改提示函》《安全整改通知单》，明确责任单位和整改时限，并跟踪督办、验收销案。

第十二条 遇燃气泄漏或电气火情，第一时间启动应急预案：迅速切断气源、电源，疏散人员初期扑救，并立即上报。不得瞒报、迟报。

第十三条 本制度自发布之日起执行，由安全工作处负责解释。

河北体育学院安全工作处

2025年11月10日